Инструкция по программированию и подключению декодера iMLed4DMXmini (чип TM512AC).

- Программирование(запись адресов)  iMLed4DMXmini.

1 вариант

Схема:   PC(программа Prog512) + iMLedMASTER_DMX + iMLed4DMXmini(чип TM512AC)

- Подключить контроллер  iMLedMASTER DMX кабелем USB к компьютеру (Windows7 и выше).

- Подключить декодер iMLed4DMXmini к контроллеру iMLedMASTER_DMX через шины D+,D-,GND,+.

- Подать на контроллеру  iMLedMASTER_DMX напряжение питания 5V.

- Запустить программу « Prog512 ». В программе установить следующие параметры:

Количество устройств – 512

Начальный адрес 0, приращение 3  - устанавливаются адреса 1, 2, 3, 4

Начальный адрес 1, приращение 4  - устанавливаются адреса 2, 3, 4, 5     и  т.д.

Нажать «Программирование». По окончанию записи загорит 1й канал (если подключена нагрузка и БП).

2 вариант

Схема:   Программатор T1000N-DMX + iMLed4DMXmini(чип TM512AC)

- На  программатор T1000N-DMX подать питание через USBmicro.

- Подключить к программатору T1000N-DMX через шины D+,D-,GND,V+  декодер iMLed4DMXmini.

- Настроить параметры на программаторе T1000N-DMX:

Выбрать запись чипа TM512AC. Кнопка «M»  -  CH04 (диапазон CH01-CH16).

Назначить первичный Адресc(Adress). Кнопка  «A/S»+Up /вверх или  «A/S»-Down /вниз  (диапазон 0001 …).

Назначить приращение. В нашем случае 4 канала.  Кнопкой «C/P»+Up(вверх) или «C/P»-Down(вниз) выбрать L003  (диапазон L001-L192).

- Произвести запись адреса. Нажать кнопку «С», на дисплее отобразиться –PO-,затем вернетсяCH04 (через 40сек). По окончанию записи загорит 1й канал (если подключена нагрузка и БП). Запись выполнена.

Для дальнейшей записи  с теми же параметрами, снова выполнить пункт 4.

- Схема подключение iMLed4DMXmini.

A.

Б.